技术领域：

本发明涉及一种建筑工程技术领域的砂浆，特别涉及一种轻烧白云石保温砂浆。

技术背景：

目前，国家正在大力发展提倡环保、节能建筑结构。实施建筑节能必须大幅度提高维护结构，尤其是外墙的热工性能。一般来说，建筑维护结构采用节能方法主要有两种：一是直接选用保温墙体结构;二是选用在墙体外层涂刷一层保温砂浆。比较而言，采用墙体外层涂刷保温砂浆，施工简单，尤其是对于已有的建筑结构，其优势更加明显。因此，建筑物外墙采用粉刷保温砂浆以保证建筑物节能性能的方法得到越来越多地应用。

经检索国内外相关科技文献发现，保温砂浆主要是采用轻质细集料与水泥砂浆配制而成，其中以聚苯乙烯泡沫颗粒作为细集料的保温砂浆受到了广泛的重视。中国发明专利申请200610041932.6公开了一种单组份干混保温砂浆料及其生产方法，其中包括普通水泥、膨胀珍珠岩、聚苯乙烯、粉煤灰、可再分散胶粉、HF-2000水溶性抗裂胶粉、羟丙基甲基纤维素、聚丙烯短纤维、木质素纤维等，但该保温材料抗压强度<0.2MPa，强度较低，无法达到外墙外保温系统的理想强度标准，并且该保温材料施工工艺复杂，施工质量难以得到保障。中国发明专利申请200710019455.8公开了一种胶粉聚苯颗粒保温砂浆，采用水泥、粉煤灰、硅酸钠、纤维素醚、EPS颗粒轻骨料和水组成，该专利产品能与墙体很好地形成一个整体，但其干缩较大，且未能找到好的解决方法。中国发明专利申请200710130956.3公开了一种抗裂防水聚苯颗粒保温浆料，针对保温砂浆易开裂和耐久性的不足，提出采用红外线反射材料、聚丙烯短纤维及高分子乳液等进行改性，制备的保温材料具有附着力高，不会开裂变形，防渗漏能力强等特征，但相对于其他保温砂浆材料，其价格比较贵，施工周期比较长。通过对已有的保温砂浆材料分析，所采用的胶凝材料基本都是水泥基体，其凝结硬化后，有较大的干缩特性、易开裂、抗冻性差、不易在冬季施工、凝结硬化较慢、且与基材的粘结能力有限，在实际工程应用中受到一定的限制。